#### OCENA

#### stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa: ..........................................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

..........................................................................................................................................................

Pomieszczenie: .................................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu: .....................................................................................................................

Ilość wyrobów (m3, tony) .................................................................................................................

| Grupa/Nr | # Wyrób – rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| #### I. Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (gęstość objętościowa <1000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| #### II. Rodzaj azbestu |  |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| #### III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| # IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia (widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu) |  | 30 |
| 11. | Małe uszkodzenia (brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu) |  | 10 |
| 12. | Brak |  | 0 |
| #### V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| #### VI. Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| #### VII. Usytuowanie wyrobu |  |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny 								.......................

.............................................................			      .....................................................	oceniający (nazwisko i imię)					 (właściciel/zarządca)

..........................................................................................................................................................

(adres)

data .....................................